다공장 생산–수송 통합 스케줄링 MILP 수리모형

— main_single_stage_gp.py 의 system() 함수(Gurobi)에 대한 수학적 정식화 —

본 문서는 코드에 구현된 모형을 변경 없이 그대로 옮긴 것이며, 제약식 번호 옆의 설명은 해당 Gurobi 구문과 1:1로 대응한다. 기호 체계는 다공장 생산 스케줄링 및 PDP/VRP 문헌에서 통용되는 표기(시간-색인 변수, 다품목 흐름, 차량 흐름 보존식)를 따랐다.

1. 문제 개요

여러 공장 f∈F 가 BOM 구조를 갖는 제품(job type) j∈J 을 생산한다. 각 공장–제품 쌍 fj 는 하나의 단일 설비로 간주되며, 한 번의 작업(job)은 처리시간 pfj 동안 1단위의 j 를 생산하고 시작 시점에 BOM 상의 하위 부품을 소비한다. 하위 부품이 다른 공장에서 생산되는 경우 정해진 lot 크기 단위로 트럭에 실어 보내야 하며, 트럭은 여러 공장을 경유하며 화물을 적재·환적할 수 있다(VRP / pickup-and-delivery with transfers 형태). 목표는 makespan, 재고유지비용, 사용 트럭 수, 트럭 총 운행시간의 가중합을 최소화하는 생산·수송 통합 일정을 찾는 것이다.

시간은 이산 시점 t∈T={0,1,…,H-1} 로 표현하며, t=-1 은 초기 상태(재고 0, 초기 트럭 배치)를 의미한다.

작업의 시작·종료는 연속 변수(interval)와 시간-색인 이진변수(start event)를 indicator 제약으로 연결한 혼합형 정식화이다.

공장 내부에서 생산된 부품은 수송 없이 해당 공장 재고에서 바로 소비된다(가상 트럭, 이송시간 0).

2. 집합 및 인덱스

| 기호 | 정의 | 코드 대응 |
| --- | --- | --- |
| f,g,e∈F | 공장 집합 | ini_set.keys(), fcs |
| j,j'∈J | 제품(job type) 집합 | jt |
| Jf⊆J | 공장 f 에서 생산 가능한 제품 | ini_set[fc].keys() |
| JFP⊆J | 최종 제품(수요가 주어진 제품) | params['final_product'] |
| Bj | 제품 j 의 직접 하위 부품 집합(BOM) | boms[jt].keys() |
| T={0,…,H-1} | 시간 집합 | range(horizon) |
| Kfj={1,…,Kfj} | fj 에서 수행 가능한 작업 슬롯 | range(max_job[fc][jt]) |
| Lfj | 공장 f 에서 j 를 출하할 때 허용되는 lot 크기 집합 | ini_set[fc][jt] |
| A={(f,g):f≠g} | 공장 간 트럭 이동 arc | arcs |
| R | 공장 간 수송이 필요한 ff'j: j∈Jf 이고 f'≠f 가 j∈Bj' 인 j'∈Jf' 를 생산 | delivering 의 키 |
| J~f | 공장 f 에서 재고가 관리되는 품목: Jf∪{j:(f',f,j)∈R} | fc_wip_t[fc].keys() |
| q=(oq,dq,jq,lq)∈Q | 화물(commodity): 출발 공장, 목적 공장, 품목, lot 크기. (oq,dq,jq)∈R, lq∈Loqjq | commodities |
| Aq | 화물 q 가 이용 가능한 arc: (f,g)∈A:f≠dq, g≠oq | cargo[key].keys() |
| Fq=F⧵{oq,dq} | 화물 q 의 환적(경유) 공장 | waiting[key].keys() |

3. 파라미터

| 기호 | 정의 | 코드 대응 |
| --- | --- | --- |
| pfj | 공장 f 에서 제품 j 1단위의 처리시간 | process.{fc}{jt} |
| τfg | 공장 f→g 트럭 이동시간 | deliver.{fc1}{fc2} |
| ajj' | 제품 j 1단위 생산에 필요한 부품 j' 의 수량 | boms[jt][ingredient] |
| Dj | 최종 제품 j∈JFP 의 수요량 | params['amount'] |
| hj | 품목 j 의 단위시간당 재고유지비용 | holding_cost[jt] |
| V | 보유 트럭 대수(상한) | params['tps'] |
| Qcap | 트럭 적재용량(미지정 시 충분히 큰 값) | truck_cap |
| H | 계획 구간 길이(set_horizon() 으로 산출) | horizon |
| nj | BOM 전개로 구한 품목 j 의 총 소요량 | need[jt] |
| Kfj=⌈nj/minLfj⌉·minLfj | fj 작업 슬롯 수(상한) | max_job[fc][jt] |
| Uq=⌊Koqjq/lq⌋ | 화물 q 의 lot 수 상한 | max_job[o][jt] // lot_unit |
| Mjtr | (f,f',j)∈RKfj: 품목 j 의 공장 간 최대 이동량 | ship_max[jt] |
| ω1,ω2,ω3,ω4 | 목적함수 가중치(makespan, 재고비용, 트럭 수, 운행시간) | params['weights'] |
| JC | 연속량으로 취급하는 품목(그 외는 정수) | params['float_unit'] |

4. 결정변수

아래에서 Zj 는 j∈JC 이면 R+, 그렇지 않으면 Z+ 를 뜻한다.

| 기호 | 정의 | 코드 대응 |
| --- | --- | --- |
| Sfjk, Efjk∈[0,H-1] | 작업 k 의 시작·종료 시점(연속) | sem[fc][jt][k][0], [1] |
| zfjk∈{0,1} | 작업 k 의 수행 여부 | sem[fc][jt][k][2] |
| yfjkt∈{0,1} | 작업 k 가 시점 t 에 시작하면 1 | se_event[fc][jt][k][t] |
| Pfjt∈Zj | 시점 t 에 완료(생산)된 j 의 양 | produced[fc][jt][t] |
| Cfjj't∈Zj' | j 생산을 위해 시점 t 에 소비된 부품 j' 의 양 (≤ajj') | consumed[fc][jt][ing][t] |
| Ifjt∈Zj | 시점 t 말 공장 f 의 품목 j 재고 | fc_wip_t[fc][jt][t] |
| δff'jlt∈Z+ | 시점 t 에 f→f' 로 출하한 j 의 크기 l lot 개수 | delivering[fc][fc'][jt][t][l] |
| xfgt∈{0,…,V} | 시점 t 에 f→g 로 출발하는 트럭 수(공차 포함) | truck_move[(f,g)][t] |
| uft∈{0,…,V} | 시점 t 에 공장 f 에서 대기 중인 트럭 수 (uf,-1: 초기 배치) | truck_idle[f][t] |
| N∈{0,…,V} | 사용 트럭 수 | truck_used |
| Θ∈Z+ | 트럭 총 운행시간 | truck_travel |
| cfgtq∈{0,…,Uq} | 시점 t 에 f→g 로 출발하는 트럭에 실린 화물 q 의 lot 수 | cargo[key][(f,g)][t] |
| wftq∈{0,…,Uq} | 경유 공장 f 에서 다음 트럭을 기다리는 화물 q 의 lot 수 | waiting[key][f][t] |
| Φfj∈Zj | 최종 제품 j 의 공장 f 최대 재고 | every_final_product_max_set |
| Cmax∈[0,H] | 전체 makespan | total_makespan |
| βt∈{0,1} | t<Cmax 이면 1 (makespan 이전 시점) | before_makespan[t] |
| ηfjt∈Z+ | 비용이 부과되는 공장 재고 | held[fc][wip][t] |
| ηjttr∈Z+ | 비용이 부과되는 수송 중(적재+환적 대기) 재고 | held['in-transit'][jt][t] |
| TH∈Z+ | 총 재고유지비용 | total_holding |

5. 목적함수

min Z=ω1Cmax+ω2TH+ω3N+ω4Θ	(1)

makespan, 총 재고유지비용, 사용 트럭 수, 트럭 총 운행시간의 가중합을 최소화한다. 예제 설정에서는 ω1,ω2,ω3,ω4)=(100,1,10,1 이다.

6. 제약식

6.1 작업(Interval) 제약

Efjk=Sfjk+pfjzfjk  ∀f∈F, j∈Jf, k∈Kfj	(2)

zfj,k-1≥zfjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj⧵{1}	(3)

Efj,k-1≤Sfjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj⧵{1}	(4)

yfjkt=1 ⇒ Sfjk=t  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj, t∈T	(5)

t∈Tyfjkt=zfjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj	(6)

식 (2)는 종료시점 정의, (3)은 슬롯을 앞에서부터 사용하도록 하는 대칭성 제거, (4)는 동일 fj 설비에서 작업 간 비중첩(단일 설비 순서화) 조건이다. (5)–(6)은 수행되는 작업(zfjk=1)이 정확히 한 시점에서 시작하도록 연속 시작시점과 시간-색인 시작 이벤트를 연결한다. 처리시간이 고정이므로 종료 이벤트는 별도로 두지 않고 yfjk,t-pfj 로 대신한다.

6.2 생산 및 BOM 소비

Cfjj't=ajj'k∈Kfjyfjkt  ∀f, j∈Jf, j'∈Bj, t∈T	(7)

Pfjt=k∈Kfj:t-pfj≥0yfjk,t-pfj  ∀f, j∈Jf, t∈T	(8)

부품은 작업 시작 시점에 BOM 비율만큼 소비되고, 제품은 작업 종료 시점에 1단위 생산된다.

6.3 공장 재고 균형

Ifjt=Ifj,t-1+Pfjt+q∈Q:dq=f,jq=j e:(e,f)∈Aq, t-τef≥0lqcef,t-τefq	(9)

-j'∈Jf:j∈Bj'Cfj'jt-f':(f,f',j)∈R l∈Lfjlδff'jlt  ∀f∈F, j∈J~f, t∈T

Ifj,-1=0  ∀f∈F, j∈J~f	(10)

재고는 (자체 생산 + 목적지가 f 인 화물의 도착) − (자체 공정 투입 + 타 공장 출하)로 갱신된다. j∉Jf 이면 Pfjt=0 이다. 재고 변수의 비음 조건에 의해 출하·소비는 보유 재고 범위 안에서만 가능하다.

6.4 트럭 흐름(차량 흐름 보존)

f∈Fuf,-1=N	(11)

xfgt=0  ∀(f,g)∈A, t∈T: t+τfg≥H	(12)

uft=uf,t-1+g≠f:t-τgf≥0xgf,t-τgf-g≠fxfgt  ∀f∈F, t∈T	(13)

Θ=(f,g)∈At∈Tτfgxfgt	(14)

초기 배치된 트럭 수가 사용 트럭 수 N 이 되며, 각 공장에서 대기 트럭 수는 도착·출발에 따라 보존된다(time-expanded network 상의 차량 흐름). 계획 구간 내에 도착할 수 없는 출발은 금지된다.

6.5 화물 흐름(다품목 흐름, 환적 허용)

g:(oq,g)∈Aqcoqgtq=δoqdqjqlqt  ∀q∈Q, t∈T	(15)

wftq=wf,t-1q+e:(e,f)∈Aq, t-τef≥0cef,t-τefq-g:(f,g)∈Aqcfgtq  ∀q, f∈Fq, t∈T	(16)

wf,-1q=0  ∀q∈Q, f∈Fq	(17)

q∈Q:(f,g)∈Aqlqcfgtq≤Qcapxfgt  ∀(f,g)∈A, t∈T	(18)

(15)는 출하된 lot 이 출발 공장에서 대기 없이 즉시 트럭에 실려 출발함을, (16)은 경유 공장에서의 화물 보존(환적 대기 허용)을 나타낸다. 화물은 출발 공장으로 되돌아가거나 목적 공장에서 다시 출발할 수 없다(Aq 정의). lot 은 정수 개수로만 움직이므로 쪼개지지 않으며, (18)은 arc 별 적재량이 출발 트럭 수 × 용량을 넘지 않도록 한다.

6.6 수요 충족

Φfj=maxt∈T Ifjt  ∀j∈JFP, f∈F: j∈Jf	(19)

f∈F:j∈JfΦfj≥Dj  ∀j∈JFP	(20)

6.7 Makespan

Cmax=maxf∈F,j∈Jf,k∈KfjEfjk	(21)

βt=1 ⇒ Cmax≥t+1,  βt=0 ⇒ Cmax≤t  ∀t∈T	(22)

βt 는 시점 t 가 makespan 이전인지를 나타내며, 재고유지비용을 makespan 이전 구간에 대해서만 부과하는 데 사용된다.

6.8 재고유지비용

ηfjt≥Ifjt-H(1-βt)  ∀f∈F, j∈J~f, t∈T	(23)

ηjttr≥q∈Q:jq=jlq((f,g)∈Aq s=max(0,t-τfg+1)tcfgsq+f∈Fqwftq)-Mjtr(1-βt)  ∀j, t∈T	(24)

TH=f∈Fj∈J~fhjt∈Tηfjt+jhjt∈Tηjttr	(25)

(23)은 공장 재고, (24)는 트럭에 실려 이동 중이거나 경유 공장에서 대기 중인 화물에 대해 makespan 이전 시점에만 비용을 부과한다. (24)의 첫 항은 시점 t 에 arc fg 위를 주행 중인 화물이다. 최소화 목적에 의해 η 는 등호로 결정된다.

6.9 변수 정의역

Sfjk,Efjk∈[0,H-1],zfjk,yfjkt,βt∈{0,1}	(26)

Pfjt,Ifjt,Φfj∈Zj,Cfjj't∈Zj'∩[0,ajj']

δff'jlt∈{0,…,⌊Kfj/l⌋},cfgtq,wftq∈{0,…,Uq}

xfgt,uft,N∈{0,…,V},ηfjt∈{0,…,H},ηjttr∈{0,…,Mjtr},Cmax∈[0,H]

7. 일반 제약(General constraint)의 선형 표현

코드에서는 Gurobi 의 addGenConstrIndicator, addGenConstrMax 를 사용하였다. 논문에 MILP 로 제시할 때는 아래와 같은 Big-M 형태로 쓸 수 있다(Gurobi 내부에서도 유사한 방식으로 재정식화된다).

식 (5) — 시작 이벤트:

t-(H-1)(1-yfjkt)≤Sfjk≤t+(H-1)(1-yfjkt)	(5′)

식 (21) — makespan 의 max 정의: 최소화 목적이므로 하한 제약만으로 충분하다.

Cmax≥Efjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj	(21′)

식 (22) — 시점 지시변수(Cmax 가 정수값을 가지므로 ϵ 없이 표현 가능):

Cmax≥(t+1)βt,  Cmax≤t+Hβt  ∀t∈T	(22′)

식 (19) — 최대 재고: Φfj 는 제약 (20)을 만족시키기 위해 클수록 유리한 방향이므로 Φfj≤maxtIfjt 만 강제하면 되고, 이는 시점 선택 이진변수 λfjt 로 표현된다(M: 재고 상한).

Φfj≤Ifjt+M(1-λfjt)∀t∈T,  t∈Tλfjt=1,λfjt∈{0,1}	(19′)

8. 모형의 특성 및 해석상 유의점

구조: (i) 작업 슬롯 기반 interval 변수 + 시간-색인 시작 이벤트, (ii) BOM 기반 다단계 재고 균형, (iii) time-expanded network 상의 차량 흐름, (iv) 환적을 허용하는 다품목(commodity) 흐름의 결합이다. 문헌상으로는 integrated production scheduling and vehicle routing, multi-site scheduling with inter-factory transportation, PDP with transfers 계열과 가장 가깝다.

슬롯 수 Kfj 는 BOM 전개 소요량 nj 를 최소 lot 크기의 배수로 올림한 값으로, 실제 생산량의 상한 역할만 한다.

Qcap 은 params['truck_capacity'] 가 없으면 (f,f',j)∈RKfj 로 설정되어 사실상 용량 제약이 비활성화된다(현재 예제가 이 경우).

수요 제약 (19)–(20)은 최종 제품의 '시간 중 최대 재고'로 수요 충족을 판정한다. 최종 제품이 동시에 다른 제품의 부품인 경우(예제의 JT9 → JT12), 생산된 JT9 한 단위가 재고 최대치로 JT9 수요를 충족한 뒤 JT12 생산에 소비될 수 있어 같은 단위가 두 번 계산될 여지가 있다. 이를 막으려면 계획 구간 말 재고 Ifj,H-1 를 기준으로 하거나, 수요 출하량을 별도 변수로 두어 재고에서 차감하는 방식을 고려할 수 있다.

식 (23)의 Big-M 으로 H 를 사용하므로 공장 재고가 H 를 넘으면 해가 잘릴 수 있다. 소요량이 큰 인스턴스에서는 M=Kfj 계열의 값으로 바꾸는 것이 안전하다.

min Z=ω1Cmax+ω2TH+ω3N+ω4Θ	(1)

Efjk=Sfjk+pfjzfjk  ∀f∈F, j∈Jf, k∈Kfj	(2)

zfj,k-1≥zfjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj⧵{1}	(3)

Efj,k-1≤Sfjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj⧵{1}	(4)

yfjkt=1 ⇒ Sfjk=t  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj, t∈T	(5)

t∈Tyfjkt=zfjk  ∀f, j∈Jf, k∈Kfj	(6)

Cfjj't=ajj'k∈Kfjyfjkt  ∀f, j∈Jf, j'∈Bj, t∈T	(7)

Pfjt=k∈Kfj:t-pfj≥0yfjk,t-pfj  ∀f, j∈Jf, t∈T	(8)

Ifjt=Ifj,t-1+Pfjt+q∈Q:dq=f,jq=j e:(e,f)∈Aq, t-τef≥0lqcef,t-τefq	(9)

-j'∈Jf:j∈Bj'Cfj'jt-f':(f,f',j)∈R l∈Lfjlδff'jlt  ∀f∈F, j∈J~f, t∈T

Ifj,-1=0  ∀f∈F, j∈J~f	(10)

f∈Fuf,-1=N	(11)

xfgt=0  ∀(f,g)∈A, t∈T: t+τfg≥H	(12)

uft=uf,t-1+g≠f:t-τgf≥0xgf,t-τgf-g≠fxfgt  ∀f∈F, t∈T	(13)

Θ=(f,g)∈At∈Tτfgxfgt	(14)

g:(oq,g)∈Aqcoqgtq=δoqdqjqlqt  ∀q∈Q, t∈T	(15)

wftq=wf,t-1q+e:(e,f)∈Aq, t-τef≥0cef,t-τefq-g:(f,g)∈Aqcfgtq  ∀q, f∈Fq, t∈T	(16)

wf,-1q=0  ∀q∈Q, f∈Fq	(17)

q∈Q:(f,g)∈Aqlqcfgtq≤Qcapxfgt  ∀(f,g)∈A, t∈T	(18)

Φfj=maxt∈T Ifjt  ∀j∈JFP, f∈F: j∈Jf	(19)

f∈F:j∈JfΦfj≥Dj  ∀j∈JFP	(20)

Cmax=maxf∈F,j∈Jf,k∈KfjEfjk	(21)

βt=1 ⇒ Cmax≥t+1,  βt=0 ⇒ Cmax≤t  ∀t∈T	(22)

ηfjt≥Ifjt-H(1-βt)  ∀f∈F, j∈J~f, t∈T	(23)

ηjttr≥q∈Q:jq=jlq((f,g)∈Aq s=max(0,t-τfg+1)tcfgsq+f∈Fqwftq)-Mjtr(1-βt)  ∀j, t∈T	(24)

TH=f∈Fj∈J~fhjt∈Tηfjt+jhjt∈Tηjttr	(25)

Sfjk,Efjk∈[0,H-1],zfjk,yfjkt,βt∈{0,1}	(26)

Pfjt,Ifjt,Φfj∈Zj,Cfjj't∈Zj'∩[0,ajj']

δff'jlt∈{0,…,⌊Kfj/l⌋},cfgtq,wftq∈{0,…,Uq}

xfgt,uft,N∈{0,…,V},ηfjt∈{0,…,H},ηjttr∈{0,…,Mjtr},Cmax∈[0,H]